2013年学院院级技能竞赛暨省级技能大赛预选赛

化工生产技术项目技能竞赛评分标准

一、技能要求：

1.掌握精馏装置的构成、物料流程及操作控制点（阀门）。

2.在规定时间内完成开车准备、开车、总控操作和停车操作，操作方式分为手动操作和DCS操作。

3.控制再沸器液位、进料温度、塔顶压力、塔压差、回流量、采出量等工艺参数，维持精馏操作正常运行。

4.正确判断运行状态，分析不正常现象的原因，采取相应措施，排除干扰，恢复正常运行。

5.优化操作控制，合理控制产能、质量、消耗等指标。

二、评分细则

1、评分细则的说明

精馏操作竞赛的考核项目由三部分组成：精馏操作技术指标（70%）、规范操作（20%）和安全文明操作（10%）。其中精馏操作技术指标得分由电脑根据工艺指标的合理性、装置稳定时间、产品产量、产品质量、原材料消耗等内容自动评分，当实验结束时按下实验结束键，系统自动停止对各个实时指标的考核，计算得出最后选手精馏操作技术指标的得分。

2、精馏单元操作评分项目及评分细则表

| 考核项目 | 评分项 |  | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 | 工艺指标合理性（单点式记分） | 进料温度 | 进料温度与进料板温度差不超过10℃，超出范围持续1min系统将自动扣分 | 15 |
|  |  | 再沸器液位 | 再沸器液位需要维持稳定在85-115mm间，超出范围持续1min系统将自动扣分 |  |
|  |  | 塔顶压力 | 塔顶压力需控制在5KPa以内，超出范围持续1min系统将自动扣分0.2分/次 |  |
|  |  | 塔压差 | 塔压差需控制在10KPa以内，超出范围持续1min系统将自动扣分0.2分/次； |  |
|  | 调节系统稳定的时间（非线性记分） |  | 以选手按下“考核开始”键作为起始信号，终止信号由电脑根据操作者的实际塔顶温度经自动判断（约30min）。然后由系统设定的扣分标准进行自动记分 | 5 |
|  | 产品浓度评分（非线性记分） |  | GC测定产品罐中最终产品浓度85%(0分)-92.5%（满分），按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 20 |
|  | 产量评分（线性记分） |  | 电子称称量产品产量0-20Kg(满分)，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 10 |
|  | 原料损耗量（非线性记分） |  | 读取原料贮槽液位，计算原料消耗量，并输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 10 |
|  | 电耗评分（主要考核单位产品的电耗量）（非线性记分） |  | 读取装置用电总量，并输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 5 |
|  | 水耗评分（主要考核单位产品的水耗量）（非线性记分） |  | 读取装置用水总量，并输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 5 |
| 规 范 操 作 | 开车准备（5分） |  | ①裁判长宣布考核开始。开启总电源、仪表盘电源，查看电压表、温度显示、实时监控仪（0.5分） | 20 |
|  |  |  | ②检查并确定工艺流程中各阀门状态（见开车前和停车后阀门状态表），调整至准备开车状态并挂牌标识（每错一个阀门0.5分，共1分，扣完为止） |  |
|  |  |  | ③记录电表初始度数（0.5分），记录DCS操作界面原料罐液位（0.5分），填入工艺记录卡 |  |
|  |  |  | ④检查并清空回流罐、产品罐中积液（0.5分） |  |
|  |  |  | ⑤查有无供水（0.5分），并记录水表初始值（0.5分），填入工艺记录卡 |  |
|  |  |  | ⑥规范操作进料泵（离心泵）（0.5分）；将原料加入再沸器至合适液位（0.5分），点击评分表中的“清零”，“复位”键并至“复位”键变成绿色后，切换至DCS控制界面并点击“考核开始” |  |
|  | 开车操作（6分） |  | ①启动精馏塔再沸器加热系统，升温（1分） |  |
|  |  |  | ②开启冷却水上水总阀（0.5分）及精馏塔顶冷凝器冷却水进口阀（0.5分），调节冷却水流量（0.5分） |  |
|  |  |  | ③当回流罐液位达到适当液位时，规范操作采出泵（齿轮泵）（0.5分），并通过回流转子流量计进行全回流操作（0.5分） |  |
|  |  |  | ④控制回流罐液位及回流量，控制系统稳定性（评分系统自动扣分），必要时可取样分析，但操作过程中气相色谱测试累计不得超过3次。 |  |
|  |  |  | ⑤适时打开系统放空，排放不凝性气体，并维持塔顶压力稳定（0.5分） |  |
|  |  |  | ⑥选择合适的进料位置（在DCS操作面板上选择后，开启相应的进料阀门,过程中不得更改进料位置）（1分），进料流量≤40L/h（流量自动波动超过限定值1分钟以上，每次扣0.5分，此项扣分无上限。开启进料后5分钟内TICA712温度必须超过75℃，同时须防止预热器过压操作）（1分） |  |
|  | 正常运行（2分） |  | ①规范操作回流泵（齿轮泵）（0.5分），经塔顶产品罐冷却器，将塔顶馏出液冷却至50℃以下后收集塔顶产品（0.5分） |  |
|  |  |  | ②启动塔釜残液冷却器（0.5分），将塔釜残液冷却至60℃以下后，收集塔釜残液（0.5分） |  |
|  | 正常停车（10分钟内完成，未完成步骤扣除相应分数。共7分） |  | ①精馏操作考核90分钟完毕，停进料泵（离心泵）（0.5分），关闭相应管线上阀门（0.5分） |  |
|  |  |  | ②规范停止预热器加热及再沸器电加热（0.5分） |  |
|  |  |  | ③及时点击DCS操作界面的“考核结束”，停回流泵（齿轮泵）（0.5分） |  |
|  |  |  | ④将塔顶馏出液送入产品槽（0.5分），停馏出液冷凝水，停采出泵（齿轮泵）（0.5分） |  |
|  |  |  | ⑤停止塔釜残液采出（0.5分），塔釜冷凝水（0.5分），关闭上水阀、回水阀，并正确记录水表读数（0.5分）、电表读数（0.5分） |  |
|  |  |  | ⑥各阀门恢复初始开车前的状态（错一处扣0.5分，共1分，扣完为止） |  |
|  |  |  | ⑦记录DCS操作面板原料储罐液位（0.5分），收集并称量塔顶馏出液（0.5分），取样交裁判计时结束。气相色谱分析最终产品含量，本次分析不计入过程分析次数。 |  |
| 文明操作 | 文明操作，礼貌待人 |  | ①穿戴符合安全生产（0.5分）与文明操作要求（0.5分） | 10 |
|  |  |  | ②保持现场环境整齐、清洁、有序（1分） |  |
|  |  |  | ③正确操作设备、使用工具（1分） |  |
|  |  |  | ④文明礼貌，服从裁判，尊重工作人员（1分） |  |
|  |  |  | ⑤记录及时(每10分钟记录一次)、完整、规范、真实、准确，否则发现一次扣1分,共6分，扣完为止 |  |
|  |  |  | ⑥记录结果虚假扣全部文明操作分10分 |  |
| 安全操作 | 安全生产 |  | 如发生人为的操作安全事故（如再沸器现场液位低于5cm）/预热器干烧（预热器上方视镜无液体同时现场温度计超过80℃）、设备损坏、操作不当、超压导致的严重泄漏，伤人等情况），人为地将流量调高或者刻意微开旁路阀（应将旁路阀完全关闭）以获得高产量，扣除全部操作分30分 |  |