2013年学院院级技能竞赛暨省级技能大赛预选赛

工业分析检验项目技能竞赛 项目1：标准溶液的标定评分标准

抽签号：              姓名：                学号

〇…装订线……〇……〇…装订线…〇……〇…装订线…〇……〇…装订线…〇……〇……装订线…〇…

| 序号 | 作业 项目 | 考核内容 | 配分 | 操作要求 | 考核 记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基准物 的称量 （10分） | 称量操作 | 1 | 1.检查天平水平 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.清扫天平 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.敲样动作正确 |  |  |  |  |
|  |  | 基准物 称量范围 | 7 | 1.在规定量±5%～±10%内 |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.称量范围最多不超过±10% |  | 每错一个扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 结束工作 | 2 | 1.复原天平 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.放回凳子 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.仪器使用记录 |  |  |  |  |
| 二 | 试液配制 （5分） | 容量瓶洗涤 | 1 | 洗涤干净 |  | 洗涤不干净，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 容量瓶试漏 | 1 | 正确试漏 |  | 不试漏，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 定量转移 | 1 | 转移动作规范 |  | 转移动作不规范扣1分 |  |  |
|  |  | 定容 | 2 | 1.三分之二处水平摇动 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.准确稀释至刻线 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.摇匀动作正确 |  |  |  |  |
| 三 | 移 取 溶 液 （8分） | 移液管洗涤 | 1 | 洗涤干净 |  | 洗涤不干净，扣1分 |  |  |
|  |  | 移液管润洗 | 2 | 润洗方法正确 |  | 从容量瓶或原瓶中直接移取溶液扣1分 |  |  |
|  |  | 吸溶液 | 2 | 1.不吸空 |  | 每错一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.不重吸 |  |  |  |  |
|  |  | 调刻线 | 1 | 1.调刻线前擦干外壁 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.调节液面操作熟练 |  |  |  |  |
|  |  | 放溶液 | 2 | 1.移液管竖直 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.移液管尖靠壁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.放液后停留约15秒 |  |  |  |  |
| 四 | 滴定 操作 (7分) | 滴定管的洗涤 | 1 | 洗涤干净 |  | 洗涤不干净,扣0.5分 |  |  |
|  |  | 滴定管的试漏 | 1 | 正确试漏 |  | 不试漏，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 滴定管的润洗 | 1 | 润洗方法正确 |  | 润洗方法不正确扣0.5分 |  |  |
|  |  | 滴定操作 | 4 | 1.滴定速度适当 |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.终点控制熟练 |  |  |  |  |
| 五 | 终点 （4分） | 标定终点 | 4 | 纯蓝色：终点判断正确 |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
| 六 | 读数 （4分） | 读数 | 4 | 读数正确 |  | 以读数差在0.02mL为正确，每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |
| 七 | 原始数据记录（4分） | 原始数据记录 | 4 | 1.原始数据记录不用其他纸张记录 2.原始数据及时记录 3.正确进行滴定管体积校正 |  | 每错一个扣1分，扣完为止（现场裁判应核对校正体积校正值） |  |  |
| 八 | 文明操作结束工作 （3分） | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 | 3 | 1.仪器摆放整齐 2.废纸/废液不乱扔乱倒 3.结束后清洗仪器 |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |  |
| 九 | 重大失误（本项最多扣10分） |  |  | 称量失败，每重称一次倒扣2分。溶液配制失误，重新配制的，每次倒扣5分重新滴定，每次倒扣5分。篡改（如伪造、凑数据等）测量数据的，总分以零分计 |  |  |  |  |
| 十 | 时间 | 150分钟，按时收卷，不得延时 |  |  |  |  |  |  |

考评员签名

| 序号 | 作业 项目 | 考核内容 | 配分 | 操作要求 | 考核 记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一 | 数据记录及处理 （5分） | 记录 | 1 | 1.规范改正数据 |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.不缺项 |  |  |  |  |
|  |  | 计算 | 2 | 计算过程及结果正确。（由于第一次错误影响到其他不再扣分）。 |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 有效数字保留 | 2 | 有效数字位数保留正确或修约正确 |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 十 二 | 标定结果 （50分） | 精密度 | 30 | 相对极差≤0.20％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<相对极差≤0.40％ |  | 扣5分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<相对极差≤0.60％ |  | 扣10分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.60％<相对极差≤0.80％ |  | 扣15分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.80％<相对极差≤1.00％ |  | 扣20分 |  |  |
|  |  |  |  | 相对极差>1.00％ |  | 扣30分 |  |  |
|  |  | 准确度 | 20 | ∣相对误差∣≤0.20％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<∣相对误差∣≤0.40％ |  | 扣4分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<∣相对误差∣≤0.60％ |  | 扣8分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.60％<∣相对误差∣≤0.80％ |  | 扣12分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.80％<∣相对误差∣≤1.00％ |  | 扣16分 |  |  |
|  |  |  |  | ∣相对误差∣>1.00％ |  | 扣20分 |  |  |

2013年学院院级技能竞赛暨省级技能大赛预选赛

工业分析检验项目技能竞赛项目2：紫外-可见分光光度法测定未知物

抽签号：              姓名：                学号

…〇…装订线……〇……〇…装订线…〇……〇…装订线…〇……〇…装订线…〇……〇……装订线…〇…

| 序号 | 评分项目 | 考核内容 | 配分 | 考核记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪器的准备（2分） | 玻璃仪器的洗涤 | 1 | 洗净 | 未洗净，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未洗净 |  |  |  |
|  |  | 仪器自检、预热 | 1 | 进行 | 未进行，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 二 | 溶液的制备（9分） | 吸量管润洗 | 1 | 进行 | 吸量管未润洗或用量明显较多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 容量瓶试漏 | 1 | 进行 | 未进行，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 容量瓶稀释至刻度 | 7 | 准确 | 溶液稀释体积不准确，且未重新配制，扣1分/个，最多扣7分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不准确 |  |  |  |
| 三 | 比色皿的使用（3分） | 比色皿操作 | 1 | 正确 | 手触及比色皿透光面扣0.5分，测定时，溶液过少或过多，扣0.5分(2/3～4/5)。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 同组比色皿透光度的校正 | 1 | 进行 | 未进行，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 测定后，比色皿洗净，控干保存 | 1 | 进行 | 比色皿未清洗或未倒空，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 四 | 仪器的使用(4分) | 参比溶液的正确使用 | 1 | 正确 | 参比溶液选择错误，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 测量数据的保存、记录及打印 | 3 | 进行 | 未进行，扣3分，最多扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 五 | 原始数据记录（5分） | 原始记录 | 2 | 完整、规范 | 原始数据及时记录，项目不齐全、空项扣1分/项，最多扣2分，更改数值经裁判员认可，擅自转抄、誊写、涂改、拼凑数据取消比赛资格. |  |  |
|  |  |  |  | 欠完整、不规范 |  |  |  |
|  |  | 是否使用法定计量单位 | 1 | 是 | 没有使用法定计量单位，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 报告（完整、明确、清晰） | 2 | 规范 | 不规范，扣2分，最多扣2分；无报告、虚假报告者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |
| 六 | 文明操作结束工作 （2分） | 关闭电源、填写仪器使用记录 | 1 | 进行 | 未进行，每一项扣0.5分，最多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 台面整理、废物和废液处理 | 1 | 进行 | 未进行，每一项扣0.5分，最多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 七 | 重大失误 | 玻璃仪器 | 0 | 损坏 | 每次倒扣2分 |  |  |
|  |  | UV1801光度计 | 0 | 损坏 | 每次倒扣20分并赔偿相关损失 |  |  |
|  |  | 试液重配制 | 0 |  | 试液每重配制一次倒扣3分，开始吸光度测量后不允许重配制溶液。 |  |  |
|  |  | 重新测定 | 0 |  | 由于仪器本身的原因造成数据丢失，重新测定不扣分；其它情况每重新测定一次倒扣3分。 |  |  |
| 八 | 总时间 （0分） | 210分钟完成 | 0 |  | 比赛不延时，到规定时间终止比赛。 |  |  |

注：选手不配制0号容量瓶溶液的，在第十大项定量测定配制标准系列溶液中扣分。

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 | 考核记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 定性测定（9分） | 扫描波长范围选择 | 2 | 正确 | 未在规定的范围内扣2分，最多扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 光谱比对方法及结果 | 3 | 正确 | 结果不正确扣3分，最多扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 光谱扫描、绘制吸收曲线 | 4 | 正确 | 不正确扣4分，最多扣4分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
| 十 | 定量测定（31分） | 测量波长的选择 | 1 | 正确 | 最大波长选择不正确扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 正确配制标准系列溶液（5个点） | 3 | 正确 | 标准系列溶液个数不足5个，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 标准系列溶液的吸光度 | 3 | 正确 | 大部分的吸光度在0.2-0.8之间，否则扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 试液吸光度处于工作曲线范围内 | 4 | 正确 | 吸光度超出工作曲线范围，扣4分，不允许重做。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 工作曲线线性 | 20 | 1档 | 相关系数≥0.99995 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2档 | 0.99995＞相关系数≥0.9999 | 4 |  |
|  |  |  |  | 3档 | 0.9999＞相关系数≥0.9995 | 8 |  |
|  |  |  |  | 4档 | 0.9995＞相关系数≥0.999 | 12 |  |
|  |  |  |  | 5档 | 0.999＞相关系数≥0.995 | 16 |  |
|  |  |  |  | 6档 | 相关系数＜0.995 | 20 |  |
| 十一 | 测定结果（35分） | 图上标注项目齐全 | 2 | 全 | 每缺1项，扣0.5分，最多扣2分；在图上标注考生相关信息的，取消比赛资格 |  |  |
|  |  |  |  | 不全 |  |  |  |
|  |  | 计算公式正确 | 1 | 正确 | 公式不正确扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 计算正确 | 2 | 正确 | 计算不正确扣2分，最多扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 精密度 | 10 | 1档 | A值相差为0.001 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2档 | A值相差=0.002 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3档 | A值相差=0.003 | 4 |  |
|  |  |  |  | 4档 | A值相差=0.004 | 6 |  |
|  |  |  |  | 5档 | A值相差=0.005 | 8 |  |
|  |  |  |  | 6档 | A值相差>0.005 | 10 |  |
|  |  | 准确度 | 20 | 1档 | │RE│≤0.5% | 0 |  |
|  |  |  |  | 2档 | 0.5%＜│RE│≤1% | 5 |  |
|  |  |  |  | 3档 | 1%＜│RE│≤1.5% | 10 |  |
|  |  |  |  | 4档 | 1.5%＜│RE│≤2% | 15 |  |
|  |  |  |  | 5档 | │RE│＞2% | 20 |  |

总分：________________

阅卷裁判签名：姓名_______   ______

复核裁判签名：姓名_____________