湄洲湾职业技术学院

毕业论文开题报告

| 学生姓名 |  | 张丽冬 | 班 级 |  | 工业分析与检验101 | 学 号 | 1003030106 | 指导教师 | 刘开敏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 |  | 分光光度法测定水中水杨酸的含量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计（论文）综述（1000字） 紫外-可见分光光度法（UV-Vis）是基于物质分子对200~780nm区域内光辐射的吸收而建立起来的分析方法。由于200~780nm光辐射的能量主要与物质中原子的价电子的能级跃迁相适应，可以导致这些电子的跃迁，所以紫外-可见分光光度法又称为电子光谱法。 不同的有机化合物具有不同的吸收光谱，因此根据化合物的紫外吸收光谱中特征吸收峰的波长和强度可以进行物质的鉴定和纯度的检查。 紫外吸收光谱定性分析一般采用比较光谱法。所谓比较光谱法是将经提纯的样品和标准物用相同溶剂配成溶液，并在相同条件下绘制吸收光谱曲线，比较其吸收光谱是否一致。如果紫外光谱曲线完全相同（包括曲线形状、λmax、λmin、吸收峰数目、拐点及εmax等）。则可初步认为是同一种化合物。为了进一步确认可更换溶剂重新测定后再作比较。本试验通过比较有机物的紫外吸收光谱曲线进行试样的定性分析。 紫外分光光度定量分析与可见分光光度定量分析的定量依据和定量方法相同，在进行紫外定量分析时应选择好测定波长和溶剂。通常情况下一般选择λmax作测定波长，若在λmax处共存的其他物质也有吸收，则应另选ε较大，而共存物质没有吸收的波长作测定波长。选择溶剂时要注意所用溶剂在测定波长处应没有明显的吸收，而且对被测物溶解性要好，不和被测物发生作用，不含干扰测定的物质。配制合适浓度的标准溶液，绘制工作曲线进行样品的定量分析。 在紫外及可见光区用于测定溶液吸光度的分析仪器称为紫外-可见分光光度计（简称分光光度计），目前，该仪器型号较多，但基本结构都相似，都由光源、单色器、样品吸收池、检测器和信号显示系统五大部件组成。由光源发出的光，经单色器获得一定波长单色光照射到样品溶液，被吸收后，经检测器将光强度变化转变为电信号变化，并经信号指示系统调制放大后，显示或打印出吸光度A（或透射比τ），完成测定。 本文将对水杨酸，苯甲酸，邻菲罗啉,磺基水杨酸以及含有水杨酸的未知水溶液，进行定性、定量分析，从而判断未知物是何种有机物，以及从定量分析中判断未知物的含量。 本文的实验部分有：仪器、试剂准备，测定溶液的配制，有机物定性分析、定量分析测定，数据处理和绘制工作曲线 通过本实验可以得出的结论是：紫外可见分光光度计对有机物的定性分析与定量分析具有较高的准确性，可以确定未知物是何种有机物并可对其进行定量分析，作出相应的工作曲线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究意义和内容 紫外-可见分光光度法是仪器分析中应用最为广泛的分析方法之一。它所测试液的浓度下限可达10-5~10-6mol/L（达微量克级），在某些条件下甚至可以测定10 -7 mol/L的物质，因而它具有较高的灵敏度，适用于微量组分的测定。 紫外-可见分光光度法分析速度快，仪器设备不复杂，操作简便，价格低廉，应用广泛。大部分无机离子和许多有机物质的微量成分都可用此法进行测定。紫外吸收光谱法还可用于芳香化合物及含共轭体系化合物鉴定及结构分析。此外，紫外-可见分光光度法还常用于化学平衡等研究。 现代分析仪器的各种输出方式（如导数，多波长）和多维数据（如反应浓度，酸度，时间，速度，温度等与吸光度的关系）与计算机技术相结合，使人们获得更多，更准确的物质的信息和知识，为光度分析的发展注入新的活力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标： - 了解紫外-可见分光光度法的测定原理和仪器构造。 - 熟悉掌握紫外-可见分光光度计的使用。 - 掌握使用紫外-可见分光光度计对有机物的定性、定量分析方法。 - 通过实验能够进一步了解紫外-可见分光光度法的原理、测定及发展，做到理论实践相结合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划表 | 起止时间 |  |  | 工 作 内 容 |  |  |  |  |  |
|  | 2012.11.25-2012.12.01 |  |  | 选定课题，并对该课题进行文献查找且进行方案初定 |  |  |  |  |  |
|  | 2012.12.02-2012.12.06 |  |  | 开始撰写开题报告 |  |  |  |  |  |
|  | 2012.12.07-2012.12.10 |  |  | 上交开题报告、指导老师下达任务书 |  |  |  |  |  |
|  | 2012.12.11-2013.04.30 |  |  | 进行相关实验的测定记录并整理数据完成初稿，上交指导老师 |  |  |  |  |  |
|  | 2013.05.03-2013.05.25 |  |  | 对初稿进行修改、提交二稿 |  |  |  |  |  |
|  | 2013.05.26 |  |  | 对论文最后定稿、打印，准备论文答辩 |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 本开题报告对水中水杨酸的含量的测定论述比较充分，试验方法可行，同意开题. 指导教师签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |