湄洲湾职业技术学院2014年院级技能竞赛暨省级技能大赛预选赛

工业分析检验赛项试题

项目二  EDTA标准溶液的标定

1、仪器清单:滴定管：50mL1根、容量瓶：250mL2个、移液管：25mL1支、小烧杯：100mL2个、玻璃棒：1根、锥形瓶：250mL5个

2、试剂:基准试剂ZnO、20%HCl、10%氨水、EDTA溶液(0.02mol/L)、NH3-NH4Cl缓冲溶液（pH≈10）、铬黑T（5g/L）

3、操作步骤

分别称取0.6g于850±50℃高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂ZnO(不得用去皮的方法,否则称量为零分)2份于2个100mL小烧杯中，用少量水润湿，加入8mLHCl（20%）溶解后，定量转移至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。移取25.00mL上述溶液于250mL的锥形瓶中(不得从容量瓶中直接移取溶液)，加50mL水，用氨水溶液（10%）调至溶液pH至7～8，加10mL NH3-NH4Cl缓冲溶液（pH≈10）及5滴铬黑T（5g/L），用待标定的EDTA溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。平行测定4次，同时做空白。

计算EDTA标准滴定溶液的浓度c(EDTA)，单位mol/L。

计算公式  c(EDTA)=m×25.00250.0×1000(V−V0)×81.39       [M(ZnO)=81.39 g/mo1]。

式中：V——滴定消耗EDTA溶液的体积，mL;

V0——空白消耗EDTA溶液的体积，mL

m——基准试剂ZnO的质量，g.

4、数据记录表

| 测定次数 项目 |  | 第一份 |  | 第二份 |  | 备用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 基准物 称量 | m倾样前/g |  |  |  |  |  |
|  | m倾样后/g |  |  |  |  |  |
|  | m(氧化锌)/g |  |  |  |  |  |
| 移取试液体积/mL |  |  |  |  |  |  |
| 滴定管初读数/mL |  |  |  |  |  |  |
| 滴定管终读数/mL |  |  |  |  |  |  |
| 滴定消耗EDTA体积/mL |  |  |  |  |  |  |
| 体积校正值/mL |  |  |  |  |  |  |
| 溶液温度/℃ |  |  |  |  |  |  |
| 温度补正值 |  |  |  |  |  |  |
| 溶液温度校正值/mL |  |  |  |  |  |  |
| 实际消耗EDTA体积V/mL |  |  |  |  |  |  |
| 空白V0/mL |  |  |  |  |  |  |
| c/mol/L |  |  |  |  |  |  |
| c(EDTA)=m×25.00250.0×1000(V−V0)×81.39/mol/L |  |  |  |  |  |  |
| 相对极差/% |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有原始数据必须请裁判复查确认后才有效，否则考核成绩为零分。

2.所有容量瓶稀释至刻度后必须请裁判复查确认后才可进行摇匀。

工业分析检验赛项试题

项目三  紫外-可见分光光度法测定未知有机物的含量

一、说明

①本题满分100分，完成时间150分钟。超时扣分。②要求独立完成,不得相互询问或讨论。

③原始记录要清晰，计算有过程。

④考核成绩为操作过程评分、测定结果评分和考核时间评分之和。

⑤全部操作过程时间和结果处理时间计入时间限额。

二、仪器

紫外-可见分光光度计；石英吸收池(1cm)，2个；容量瓶(50mL)，8只; 容量瓶(100mL)，1只;移液管(5mL、10mL)，各1支；  烧杯（100ml）3个，大烧杯，2个

三、试剂

标准溶液：磺基水杨酸、山梨酸、水杨酸、邻二氮菲四种标准液之一，浓度为1.000mg/mL或2.000mg/mL。

未知液：浓度现场标示。（为磺基水杨酸、山梨酸、水杨酸、邻二氮菲四者之一）

四、实验操作

1．吸收池配套性检查

石英吸收池在220nm装蒸馏水，以一个吸收池为参比，调节τ为100%，测定其余吸收池的透射比，其偏差应小于0.5%，可配成一套使用。

2．未知物的定性分析

将四种标准试剂溶液和未知液配制成约为一定浓度的溶液。以蒸馏水为参比，于波长200～350nm范围内测定溶液吸光度，并作吸收曲线。根据吸收曲线的形状确定未知物，并从曲线上确定最大吸收波长作为定量测定时的测量波长。190～210nm处的波长不能选择为最大吸收波长。注：在210～350nm波长范围内每隔5nm测定一个吸光度值，在最大吸收波长的±5nm范围内每隔1nm测定一个吸光度值，需测定最少5个点。

3.标准工作曲线绘制

分别准确移取一定体积的标准溶液于所选用的100mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。然后以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

4．未知物的定量分析

确定未知液的稀释倍数，并配制待测溶液于所选用的100mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。根据待测溶液的吸光度，确定未知样品的浓度。未知样平行测定3次。

五、结果处理：

根据未知溶液的稀释倍数，求出未知物的含量。计算公式：

——原始未知溶液浓度，μg/mL；

——查出的未知溶液浓度，μg/mL；

——未知溶液的稀释倍数。

未知物定量分析参考操作（要以现场提供的浓度改变）

磺基水杨酸的测定：准确吸取2mg/mL的磺基水杨酸标准储备液10.00mL，在100mL容量瓶中定容，此溶液的浓度为200ug/mL。再分别准确移取1、2、2.5、3、4、5mL上述溶液，在50mL容量瓶中定容，浓度分别为4.00、8.00、10.00、12.00、16.00、20.00 ug/mL。于最大吸收波长处（235nm附近）以蒸馏水为参比，分别测定上述溶液的吸光度，绘制标准曲线。②准确移取一定体积磺基水杨酸未知液，在50mL容量瓶中定容，于最大吸收波长处（235nm附近）以蒸馏水为参比，测定该溶液的吸光度。平行测定3次。由标准曲线上查得未知液的浓度，根据未知液的稀释倍数，求出未知液的原始浓度。

山梨酸含量的测定：①准确吸取1mg/mL的山梨酸标准储备液5.00mL，在100mL容量瓶中定容，此溶液的浓度为50 ug/mL。再分别准确移取1.00、2.00、2.50、3.00、4.00、5.00mL上述溶液，在50mL容量瓶中定容，浓度分别为1.00、2.00、2.50、3.00、4.00、5.00ug/mL。于最大吸收波长处（253nm附近）以蒸馏水为参比，分别测定上述溶液的吸光度，绘制标准曲线。②准确移取一定体积山梨酸未知液，在50mL容量瓶中定容，于最大吸收波长处（253nm附近）以蒸馏水为参比，测定该溶液的吸光度。平行测定3次。由标准曲线上查得未知液的浓度，根据未知液的稀释倍数，求出未知液的原始浓度。

水杨酸含量的测定：①准确吸取2mg/mL的水杨酸标准储备液10.00mL，在100mL容量瓶中定容，此溶液的浓度为200ug/mL。再分别准确移取1.00、2.00、2.50、3.00、4.00、5.00mL上述溶液，在50mL容量瓶中定容，浓度分别为4.00、8.00、10.00、12.00、16.00、20.00ug/mL。于最大吸收波长处（231nm附近）以蒸馏水为参比，分别测定上述溶液的吸光度，绘制标准曲线。②准确移取一定体积水杨酸未知液，在50mL容量瓶中定容，于最大吸收波长处（231nm附近）以蒸馏水为参比，测定该溶液的吸光度。平行测定3次。由标准曲线上查得未知液的浓度，根据未知液的稀释倍数，求出未知液的原始浓度。

邻二氮菲含量的测定：①准确吸取1mg/mL的邻二氮菲标准储备液5.00mL，在100mL容量瓶中定容，此溶液的浓度为50ug/mL。再分别准确移取1.00、2.00、2.50、3.00、4.00、5.00mL上述溶液，在50mL容量瓶中定容，浓度分别为1.00、2.00、2.50、3.00、4.00、5.00ug/mL。于最大吸收波长处（228nm附近）以蒸馏水为参比，分别测定上述溶液的吸光度，绘制标准曲线。②准确移取一定体积邻二氮菲未知液，在50mL容量瓶中定容，于最大吸收波长处（228nm附近）以蒸馏水为参比，测定该溶液的吸光度。平行测定3次。由标准曲线上查得未知液的浓度，根据未知液的稀释倍数，求出未知液的原始浓度。

水杨酸吸收光谱曲线                        1，10-菲罗啉吸收光谱曲线：

山梨酸吸收光谱曲线                                磺基水杨酸吸收光谱曲线